ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке производства земляных работ на территории

Коломыцевского сельского поселения Лискинского района Воронежской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии  с решением Совета народных депутатов Коломыцевского сельского поселения  №44 от 25.02.2011 г. «Об утверждении  правил благоустройства территорий Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района»,  рекомендациями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и определяет порядок оформления и выдачи ордеров (разрешений) на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий и работ по благоустройству территории Коломыцевского сельского поселения

1.2. Выполнение настоящего Положения обязательно для всех юридических и физических лиц (независимо от права собственности, пользования или аренды земельных участков), ведущих на территории Коломыцевского сельского поселения Лискинского района Воронежской области:

а) проектирование и строительство зданий, сооружений, подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;

б) согласование проектной документации на производство земляных работ;

в) контроль и надзор за производством земляных работ.

1.3. Проектирование и производство всех видов строительных работ должно осуществляться с соблюдением требований действующих строительных норм и правил и настоящего Положения.

1.4. Производство земляных работ, выполняемых как механизированным способом, так и вручную, должно производиться только после получения соответствующего ордера (разрешения) на производство земляных работ.

Формы ордера на производство земляных работ и разрешения на аварийное вскрытие земельного участка устанавливаются главой Коломыцевского сельского поселения Лискинского района Воронежской области (приложение №  2  и  №  3).

Запрещается производство земляных работ без ордера (разрешения) или по ордеру (разрешению), срок действия которого истек, а также производство плановых работ под видом аварийных.

1.5.Ордер (разрешение) выдается непосредственному производителю работ на срок, предусмотренный договором подряда с учетом нормативного срока строительства, но не более 12 месяцев (с последующей пролонгацией) на внутриплощадные и внеплощадные работы отдельно, в пределах срока действия разрешения на строительство.

1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и определения:

а) земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

б) ордер на производство земляных работ — документ, выдаваемый администрацией Коломыцевского сельского поселения на право производства земляных, буровых и других работ при строительстве, ремонте объектов недвижимости, подземных инженерных сооружений и коммуникаций;

в) разрешение на аварийное вскрытие земельного участка — документ, выдаваемый администрацией Коломыцевского сельского поселения» на право производства земляных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

г) производитель работ — физическое или юридическое лицо, запрашивающее право на производство земляных работ;

д) аварийная ситуация — ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) города, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных коммуникаций и сооружений.

2. Порядок оформления и выдачи ордера (разрешения) на производство земляных работ.

2.1. При производстве земляных и буровых работ непосредственный их производитель должен получить ордер (разрешение) на производство земляных работ в администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского района Воронежской области.

2.2. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ производитель работ представляет в администрацию Коломыцевского сельского поселения Лискинского района Воронежской области следующие документы и материалы:

а) заполненное по установленной форме заявление с обязательством по восстановлению нарушенных дорожных покрытий, благоустройства и озеленения территории после завершения работ (приложение №    1);

б) проектную документацию с графическими материалами масштабов 1:10000 и 1:500 со штампом заказчика к производству работ, согласованную:

— владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных работ;

— дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае закрытия или ограничения движения на период производства работ);

— землепользователями, на территории которых будут производиться земляные работы;

— отделом по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района;

в) график производства работ с указанием даты начала и окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока действия ордера (разрешения), согласованный заказчиком;

г) копию лицензии на право производства работ, указанных в заявлении (если таковая требуется в соответствии с законодательством);

д) копию приказа о назначении ответственного за производство работ с приложением копии удостоверения о сдаче экзаменов по знанию правил производства земляных работ;

е) копии уведомлений владельцев газопроводов, кабельных линий, линий связи, водопроводов, сетей канализации, теплосетей, электросетей, о начале производства работ в их охранных зонах;

ж) копии договоров заказчика на выполнение подрядных работ (при их наличии);

з) для организаций, состоящих на налоговом учете в Лискинском районе и обслуживающих инженерные коммуникации, расположенные на территории района, один раз в год предоставлять в отдел по работе с поселениями приказ на ответственных за производство земляных работ и копию лицензии на право производства земляных работ. В случае окончания срока действия лицензии или смены лиц, ответственных за производство земляных работ, своевременно предоставлять обновленную документацию;

и) копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми для проведения восстановительных работ и работ по благоустройству, с указанием графика работ в пределах запрашиваемого срока.

В зависимости от видов заявленных работ дополнительно предоставляются:

а) копия разрешения на строительство (по объектам нового строительства и реконструкции);

б) съемка места производства работ с привязкой к местности и нанесением существующих инженерных сетей и коммуникаций в масштабе 1:500 с согласованиями от эксплуатирующих организаций и служб;

в) копия распорядительного документа на снос зданий и сооружений, справки от эксплуатирующих организаций об отключении инженерных коммуникаций и справки от балансодержателя об отселении жителей и выводе организаций (в случае производства работ по сносу зданий и сооружений;

г) схема организации движения транспорта и пешеходов (в случае закрытия или ограничения движения на период производства работ), согласованную с подразделением ГИБДД;

д) копии паспорта и договора на размещение средств наружной рекламы (по объектам установки рекламных конструкций);

е)  разрешение на пересадку деревьев и кустарников (на участках, имеющих зеленые насаждения).

2.3. Администрация Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального  района Воронежской области:

а) в трехдневный срок после получения указанных документов подготавливает и выдает производителю работ оформленный ордер (разрешение) на производство земляных работ;

б) в трехдневный срок после выдачи ордера (разрешения) уведомляет отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района о выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ для осуществления надзора за сроками и порядком проведения работ;

в) ведет учет выданных ордеров (разрешений).

2.4. Ордер (разрешение) на производство земляных работ подписывает глава администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, либо лицо, его замещающее.

2.5. Администрация Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области может отказать производителю работ в выдаче ордера (разрешения) или перенести сроки выполнения земляных работ на другой период времени в случаях:

а) непредставления производителем работ требуемых документов;

б) отсутствия необходимых согласований проектной документации;

в) планирования общегородских мероприятий и праздников в месте проведения земляных работ;

г) некачественного выполнения земляных работ по ранее выданным ордерам (разрешениям) или выполнения работ с нарушением установленных сроков.

Отказ администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района в выдаче ордеров (разрешений) на производство земляных работ или перенос сроков их выполнения на другой период времени оформляется письменно и может быть обжалован производителем работ в администрации Коломыцевского сельского поселения в установленном законодательством порядке.

3. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ при ликвидации аварий

3.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, приведшим к нарушениям их нормального функционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев, организация, эксплуатирующая указанные инженерные сооружения и коммуникации, должна немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

3.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна известить об аварии телефонограммой организации, эксплуатирующие инженерные сооружения, администрацию Коломыцевского сельского поселения, подразделение ГИБДД (при необходимости ограничения или закрытия проезда), единую дежурно-диспетчерскую службу района (при возникновении аварийной ситуации на инженерных сетях общегородского значения).

3.3. При необходимости немедленной ликвидации последствий аварии на инженерных сооружениях и подземных коммуникациях земляные работы разрешается производить на основании аварийной телефонограммы, направляемой в единую дежурно-диспетчерскую службу города.

3.4 Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях и подземных сооружениях должна проводиться только специализированными организациями, имеющими лицензии на производство данного вида работ, при наличии исполнительного чертежа на подземные коммуникации и сооружения.

3.5. Разрешение на аварийное вскрытие оформляется одновременно с началом производства работ. Если авария произошла в нерабочее время или выходной день, разрешение оформляется следующим рабочим днем.

3.6. Для получения разрешения на аварийное вскрытие земельного участка производитель работ представляет в администрацию Коломыцевского сельского поселения следующие документы и материалы:

а) заполненное заявление, содержащее обязательство производителя работ восстановить нарушенное дорожное покрытие, благоустройство и озеленение территории;

б) схему участка работ (выкопировку из исполнительной документации на подземные коммуникации и сооружения), согласованную владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных на смежных с аварией земельных участках, в части методов ведения и способов производства работ;

в) копию телефонограммы об аварии в единую дежурно- диспетчерскую службу района;

г) копию лицензии производителя работ на право производства указанных в заявлении работ (если таковая требуется в соответствии с законодательством).

д) копии уведомлений эксплуатирующих организаций.

3.7. Администрация Коломыцевского сельского поселения  рассматривает заявление с приложенными документами, подготавливает и выдает разрешение на аварийное вскрытие земельного участка.

Разрешение на аварийное вскрытие подписывает глава администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального  района Воронежской области  либо лицо, его замещающее.

3.8. После получения уведомлений об аварии организации, имеющие смежные с местом аварии инженерные коммуникации и подземные сооружения, обязаны немедленно направить на место аварии своих представителей с исполнительными чертежами, в которых должно быть указано расположение подведомственных им инженерных подземных коммуникаций на местности.

3.9. При производстве работ по ликвидации аварии на инженерных сетях и сооружениях участки работ должны быть ограждены щитами или заставками установленного образца с устройством аварийного освещения. Границы ограждений следует обозначить установкой красных габаритных фонарей. Если работы ведутся в пределах проезжей части, по согласованию с подразделением ГИБДД должны быть установлены соответствующие дорожные знаки.

3.10. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий на инженерных коммуникациях должна составлять не более трех суток в летний период и пяти суток в зимний период.

Производство плановых работ под видом аварийных по телефонограмме запрещается. Организации, виновные в таких действиях, несут ответственность в установленном порядке.

4. Производство земляных работ

4.1. При получении ордера на производство земляных работ до их начала заказчиком должна быть создана и передана производителю работ по акту геодезическая разбивочная основа в соответствии СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

Основа создается организацией, имеющей соответствующую лицензию на выполнение геодезических работ.

4.2. Производство земляных работ осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», действующими Правилами производства работ эксплуатирующих организаций, согласующих ордер (разрешение), а также в соответствии с требованиями настоящего Положения.

4.3. Если условиями договора подряда или проектной документацией установлена необходимость вызова на площадку представителей технадзора заказчика, организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации, авторского надзора или иных заинтересованных организаций для участия в определении местоположения подземных коммуникаций на местности, их вскрытия, обратной засыпки, освидетельствования скрытых работ и проведения испытаний, производитель работ обязан официально уведомить соответствующие организации за три рабочих дня до начала производства этих работ.

4.4. Запрещается засыпать грунтом, песком или закрывать асфальтом (любым твердым строительным материалом) крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, производить складирование материалов и конструкций в охранной зоне действующих подземных коммуникаций и в охранной зоне линий электропередач.

4.4. При обнаружении в ходе земляных работ фрагментов древних зданий и сооружений, археологических древностей и других предметов, которые могут представлять исторический или научный интерес, работы следует приостановить и вызвать на место представителей органов охраны памятников истории и культуры администрации Воронежской области.

4.5.При производстве земляных работ участки работ должны быть ограждены щитами или заставками установленного образца с устройством аварийного освещения. Границы ограждений следует обозначить установкой красных габаритных фонарей. Если работы ведутся в пределах проезжей части, по согласованию с подразделением ГИБДД должны быть установлены соответствующие дорожные знаки.

4.6. При производстве работ, связанных с разработкой грунта на территории существующей застройки, производитель работ обязан обеспечить проезд специального автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с землепользователем, а также производить уборку территории в пятиметровой прилегающей зоне.

4.7. Заказчик при осуществлении технического надзора за строительством подземных сооружений обязан периодически выполнять контрольную геодезическую проверку (съемку) соответствия проекту строящихся подземных сооружений и коммуникаций, проверять качество исполнительных чертежей и участвовать в проведении технических испытаний и приемке скрытых работ.

4.8. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), а следовательно невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и асфальтового покрытия, указанные работы выполняются в течении месяца со дня наступления плюсовых температур.

4.9. При невыполнении работ в установленные разрешением сроки производитель работ обязан продлить срок его действия в администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

В случае длительного прекращения работ, а также в случае возобновления производства земляных работ, производитель работ обязан известить об этом администрацию Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, при этом выданное разрешение утрачивает силу и подлежит возобновлению в порядке, определенном ст. 2 настоящего Положения.

4.10. После завершения земляных работ производитель работ должен с соблюдением технологических сроков проведения необходимых восстановительных работ выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, устранить последствия ее загрязнения, связанные с производством работ.

Восстановление дорожного основания, асфальтобетонного покрытия и благоустройство территории осуществляет производитель работ или специализированная организация на договорных условиях в сроки от двух до трех суток в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов.

4.11. Восстановленная после завершения работ территория принимается ее пользователь (землепользователь, владелец, дорожно-эксплуатационная служба, комбинат по благоустройству, жилищно-эксплуатационная служба или управляющая компания) от производителя работ по акту. Указанный акт является основанием для закрытия ордера (разрешения).

5. Закрытие ордера (разрешения)

5.1. Для закрытия ордера (разрешения) производитель работ не менее чем за 2 дня до окончания срока действия разрешения письменно извещает администрацию Петровского сельского поселения о выполнении земляных работ и восстановлении нарушенного благоустройства территории, указанного в особых условиях ордера (разрешения).

При невозможности выполнения работ в установленные сроки производитель работ может ходатайствовать перед администрацией  о продлении срока действия ордера.

5.2. Восстановленная территория принимается от производителя работ по акту (приложение №    4) ее пользователем (землепользователь, владелец, дорожно-эксплуатационная служба, комбинат по благоустройству, жилищно-эксплуатационная служба).

5.3. В случае невыполнения производителем работ особых условий, указанных в ордере (разрешении), по решению администрации Петровского сельского поселения ордер (разрешение) продлевается на срок, необходимый для выполнения данных условий.

6. Оформление исполнительной документации

6.1. На все вновь построенные подземные инженерные коммуникации и сооружения производитель работ в процессе строительства, до обратной засыпки, составляет исполнительные чертежи.

6.2. Исполнительный чертеж расположения инженерных подземных сооружений и коммуникаций должен содержать действительные значения привязок и отметок их характерных точек относительно пунктов геодезической опорной сети.

6.3. На исполнительный чертеж наносится вновь построенная коммуникация или сооружение с указанием данных геодезических измерений и привязок, а также все существующие коммуникации и сооружения, вскрытые при строительстве.

При перекладке сетей на исполнительном чертеже отмечаются участки старых сетей, изъятых из земли или оставленных в земле, с указанием места и способа их отключения.

6.4. Производитель работ представляет в отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района Воронежской области исполнительную съемку масштаба 1:500 в электронном и бумажном видах, чертежи продольных профилей и каталоги координат подземных коммуникаций.

6.5. Отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района в срок до трех дней принимает и регистрирует исполнительную съемку, выдает справку о регистрации трассы для учета при разработке и ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

6.6. Исполнительная съемка построенных подземных инженерных коммуникаций и сооружений может быть выполнена по заказу заказчика организацией, имеющей соответствующую лицензию на выполнение геодезических работ.

6.7. Экземпляры копий документации на подземные инженерные коммуникации со штампом о приемке хранятся у производителя работ, заказчика, эксплуатирующей организации и в отделе по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района.

Оригиналы документации по подземным инженерным сетям подлежат хранению до перекладки или реконструкции этих сетей и составления новой документации.

7. Ответственность за нарушение Положения

7.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие требования настоящего Положения, независимо от подчиненности и форм собственности, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими законодательными актами Российской Федерации и Воронежской области.

7.2. Производство земляных работ без разрешения или с нарушением установленных сроков производства работ является самовольным и влечет административную ответственность.

7.3. Должностные лица и граждане, допустившие нарушения в части восстановления нарушенного дорожного покрытия, благоустройства территории и несоблюдения сроков производства земляных работ несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае выявления факта грубого нарушения настоящего Положения, нанесшего значительный материальный ущерб хозяйству города, материалы на должностных лиц предприятий или организаций, независимо от форм собственности, могут быть переданы в органы прокуратуры в установленном законодательством порядке.

7.5. Нарушение порядка выдачи ордеров (разрешений) на производство земляных работ должностным лицом администрации Коломыцевского сельского поселения  могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.

Приложение № 1

к положению

Главе администрации Коломыцевского сельского поселения Жидковой И.В.

Организация

_________________________________

наименование организации

__________________________________

почтовый адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать ордер ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

на выполнение земляных или буровых работ - нужное указать,

_________________________________________________________________________________________

наименование объекта

На земельном участке по адресу: ___________________________________________

________________________________________________________________________

город,  улица, дом, номер участка

сроком на	.

При этом сообщаю:

лицензия на право выполнения строительно-монтажных работ  выдана

______________________________№ __________    "____" ___________ 20__ г.

наименование лицензионного центра

производителем работ приказом    №  ___________ " ____" ____________20__г.

назначен _______________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

После окончания работ в ____ дневный срок обязуемся произвести необходимые восстановительные работы, выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, связанные с производством работ.

Руководитель организации

______________________                _______________                  ______________________

Должность                                      Подпись, М.П.                                Ф.И.О.

Приложение № 2

к положению

ОРДЕР

На право производства земляных работ на территории

администрации Коломыцевского сельского поселения

Выдан представителю ____________________________________________________

наименование организации

________________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

на право производства земляных работ ______________________________________

наименование

________________________________________________________________________

местонахождение объекта

в  соответствии   с  проектом,  согласованным   с  главой администрации Коломыцевского сельского поселения от  __________________________.

Работы начать "	" ___________20__г. и закончить со всеми работами по восстановлению разрушений до "	" ____________20__г.

После    окончания    работ    представить    в    отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района исполнительный    чертеж

до "____" ______________20__г.

Общие условия:__________________________________________________________

Я,  ________________________________________________      обязуюсь соблюдать  Фамилия, имя, отчество ответственного

утвержденное Положение о порядке производства земляных работ на территории  администрации Коломыцевского сельского района, указанные в ордере срок окончания и условия, график работ и за 2 дня до окончания срока действия ордера сообщить о готовности его закрытия или прибыть для продления, и подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, рабочей силой, типовыми ограждениями и проектной документацией.

За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу установленную законодательством ответственность.

Ответственный за производство работ  _____________________________________

"____" _______________20__г.                                                подпись

Адрес организации

_______________________________________________________________________

№ телефона

Домашний адрес ответственного за производство работ

_______________________________________________________________________

Глава администрации Коломыцевского

сельского  поселения                      __________ Жидкова И.В.

М.П.                                                                                                  "____"______________20__г.

Приложение № 3

к положению

РА3РЕШЕНИЕ
на аварийное вскрытие №____________

Организация___________________________________________________________

Ответственное лицо за проведение работ __________________________________

Разрешается произвести вскрытие в связи с проведением работ по
устранению аварии по адресу:___________________________________________

_____________________________________________________________________

Характер работ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Начало работ с   "____"___________20__г.     по     "____"_________20__г.

с выполнением всех работ по восстановлению дорожных покрытий и зеленых насаждений.

Перед началом работ вызвать представителей следующих
организаций, имеющих подземные инженерные сети в районе устранения
аварии________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Глава администрации Коломыцевского

Сельского поселения

________________         Жидкова И.В.

подпись, М.П.

"____"______________20__г.

Приложение № 4

к положению

АКТ № ______

ВЫПОЛНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ

ЗАВЕРШЕНИЯ ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ

от    "____"___________200__г.

Комиссия в составе:

Инспектора по охране окружающей среды_________________________________________________________

Начальника отдела главного архитектора, главного архитектора района __________________________________________________________

Главы администрации Коломыцевского сельского поселения_____________________________________________________

в присутствии производителя работ_______________________________________

______________________________________________________________________

Произвели осмотр территории после проведения земляных работ согласно ордеру № __________ от    "____"___________200__г.

Площадь земельного участка составляет _____________________________ кв. м.

Установили: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Замечания: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Примечание: при образовании просадок грунта, дорожных или тротуарных покрытий в местах прокладки коммуникаций в течение 1 года после окончания работ строительная организация, выполняющая прокладку инженерных сетей, обязана за свой счет обеспечить выполнение восстановительных работ с последующей сдачей по акту.

Глава администрации Коломыцевского с.п.     ________________

подпись, М.П.

Инспектор по окружающей

среде                                                                     _______________

подпись, М.П.

Начальник отдела гл арх.,

Главный архитектор района

_______________

подпись, М.П.

Производитель работ                                         _______________

подпись, М.П.